Основные понятия теории цепей. Анализ резистивных цепей.

Задание 2

Найти входное сопротивление цепи Rвx и указанные реакции, используя Формулу Делителя Напряжений (ФДН) или Формулу Делителя Тока (ФДТ)

Дано: Цепь:

113 – R1; 231 – ИТ i2=5; 312 – R3; 423 – R4; 523 – R5; Rk=4. найти ik по ФДТ

Задание 4

Методом пропорциональных величин найти i3, u5, Rвх, R5-1, HI3-1

Дано: Цепь:

131 – ИТ i1=60; 213 – R2; 312 – R3; 423 – R4; 523 – R5; Rk=2

Задание 6

Составить уравнение Методом Контурных Токов (МКТ) и Методом Узловых Напряжений (МУН), считая все Rk=2. найти требуемую реакцию.

Дано: Цепь:

114 – ИТ i1=1; 214 – R2; 312 – R3; 424 – ИН u4=2; 523 – R5; 635 – R6; 713 – ИТ i7=1; 845 – ИН u8=2. найти i6.

Задание 7

Используя методы эквивалентных источников (и МЭИН – напряжения, и МЭИТ – токов), определить указанную реакцию цепи.

Дано: Цепь:

114 – ИТ i1=4; 214 – R2=1; 321 – R3=2; 423 – ИН u4=18; 534 – ИТ i5=6; 634 – R6=2. Найти i3.