1.Определить падение напряжения в линии электропередач длиной L при температуре То1 , То2 , То3 , если провод имеет сечение S и по нему течет ток I.

| № вар. | Материал | То1, С | То2, С | То3, С | L, км | S, мм2 | I, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Al | -50 | +20 | +50 | 50 | 10 | 80 |

2. Определить длину проволоки для намотки проволочного резистора с номиналом R, и допустимой мощностью рассеяния P.

| № вар. | Материал | R, Ом | P, Вт | j, А/мм2 | 0, мкОм* м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алюминий | 100 | 100 | 0,5 | 0,028 |

3. Определить концентрацию электронов и дырок в собственном и примесном полупроводнике, содержащем N атомов примеси при комнатной температуре.

| № вар. | Полупроводник материал | примесь | N, см-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Si | сурьма | 1014 |

4. Образец полупроводникового материала легирован примесью (см. предыдущую задачу). Определить удельную проводимость собственного и примесного полупроводника при заданной температуре Т.

| № вар. | То, К |
| --- | --- |
| 1 | 290 |

5. Определить диффузионную длину движения неравновесных носителей заряда в полупроводниковом материале при заданной температуре То, если время их жизни .

| № вар. | Материал | То, К | , мкс |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Si - n типа | 290 | 100 |

6. Конденсаторная керамика при 20° С имеет проводимость ° = 10-13 Сим/см. Какова проводимость т при заданной температуре, если температурный коэффициент сопротивления = 0,8?

| № варианта | Т° , С |
| --- | --- |
| 1 | 25 |

7. Определить пробивное напряжение Uпр между электродами конденсатора на рабочей частоте f, если температура, до которой нагревается в электрическом поле диэлектрический материал толщиной h конденсатора, не превышает Токр.

| № вар. | Материал | f, кГц | h, мм | Т, оС | tg | tg , 1/К |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гетинакс | 10 | 2 | 50 | 0,04 0,08 | 0,09 | 4,5 | 30 |

8. Как изменится электрическая прочность воздушного конденсатора, если расстояние между электродами уменьшить от h1 до h2?

| № варианта | H1, см | h2, см |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0,1 |

9.Один из магнитных сплавов с прямоугольной петлей гистерезиса ППГ имеет следующие параметры: поле старта Hо , коэрцитивную силу Hс, коэффициент переключения Sф. Найти время переключения .

| № варианта | Ho, А/м | Hc, А/м | Sф, мкк/м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 3 | 14 |

10. Магнитодиэлектрик выполнен из порошков никелево-цинкового феррита HН400 и полистирола с объемным содержанием магнитного материала . Определить магнитную и диэлектрическую проницаемость материала и , если магнитная диэлектрическая проницаемость магнитного материала а, м имеет заданные значения. Диэлектрическая проницаемость полистирола Д = 2,5.

| № варианта |  | м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,1 | 40 |