Задача 1.2.2

В момент t=0 в цепи замыкается (размыкается ) ключ К. определить независимые начальные условия и найти для указанной реакции f2(0+), f2в, f2(t) при t0; построить график f2(t).

Дано: Цепь:

114 – ИТ i1=8; 214 – R2=2; 313 – R3=3; 424 – R4=2; 512 – R5=4; 612 – L6=6; 734 – K, размыкается. Найти uL.

Задача 1.2.3

При t=0 в цепи замыкается (размыкается) ключ K. Найти независимые начальные условия, составить уравнения состояния. Для t>0 найти uc и iL, использовав аналитическое решение уравнений состояния, а также численное – по методу Эйлера. Затем найти uL и ic, использовав уравнения связи, и провести проверку полученных результатов (по Вольт-амперной характеристике накопителей).

Дано: Цепь:

116 – ИН u1=1; 212 – R2=1; 323 – C=0,5; 435 – K, размыкается; 556 – R5=1; 634 – L=1; 746 – R7=1; 846 – ИТ i8=4.

Задача 1.2.4

Найти h1(t), h(t) и h2(t) для указанной реакции f2(t); построить графики h1(t) и h(t). Вычислить f2(t) для воздействия f1(t), заданного аналитически в данной задаче и графически в виде импульса треугольной формы в соответствующих вариантах задачи 1.1.8.

Дано: Цепь:

113 – ИН u1=f1=[3+3exp(-t)]1(t); 213 – R2; 312 – R3; 423 - R4; 513 – L5=4; Rk=2; f2=u4.

1.1.8.

На примере (б) рисунка  приведена схема цепи, (в) – график воздействия, состоящего из двух отдельно стоящих импульсов (прямоугольной и треугольной форм) f1(t)= i1(t) для схемы (б). параметры накопителей и значения f1(t) указаны в вариантах задачи (здесь t1 и t2, t3 и t4 – моменты начала и конца каждого из импульсов). Для схемы (б) найти аналитическое выражение реакции uc(t); строить график реакции и проконтролировать его значение в указанные моменты tk ,рассчитав площадь под графиком f1(t); начальные условия принять нулевыми.

Дано:

С=2; i1(0)= - 8; i1(1)=0; i1(3)=8; i1(4)=8