3. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Раздел 1. Математическая обработка результатов анализов

3. Произведите сложение и вычитание, указанных в каждой строчке чисел, выразив каждое из них, включая результаты, правильным числом значащих цифр:

а) 12,69+356,7+1,344

б) 0,0025+0,0025+0,1045

в) 0,444+5,63+54,3+543,0

г) 1,642+0,283+2,83

д) 107,96+23,45-2,2

е) 6,83·10-2+6,53·10-3

Раздел 2. Эмиссионный спектральный атомно-абсорбционный, флуоресцентный методы анализа

- 13. Вычислить длину волны линии λх, если на экране спектропроектора она удалена от первой линии железа на 1,5 мм, а второй на 2,5 мм. λ1=3042,66 А0; λ2=3045,80 А0.

- Раздел 3. Рефрактометрический метод анализа

- 23. Вычислить мольную рефракцию уксусной кислоты, если показатель преломления n20D=1,3690, а плотность 1,2493 г/см3. Сравните найденную рефракцию с вычисленной по таблицам атомных рефракций.

- Раздел 4. Фотометрический метод анализа

- 33. Для определения меди в цветном сплаве из навески 0,1950 г после растворения и обработки аммиаком было получено 500 мл окрашенного раствора, оптическая плотность которого в кювете толщиной слоя 10 см была 0,167. Определите процентное содержание меди сплаве, если молярный коэффициент погашения равен 423.

- Раздел 5. Потенциометрический метод анализа

- 43. Определить концентрацию ионов меди в растворе, если известно, что при 300С значение потенциала медного электрода, погруженного в раствор CuSO4, составляет 0,280

- Раздел 6. Кондуктометрический метод анализа

- 53. Вычислите удельную и эквивалентную электропроводность 0,02 М раствора нитрата серебра, если к ячейке с круглыми электродами диаметром 1,6 см и расстоянием между ними 10 мм приложено напряжение 0,8 В при силе тока 5 мA.

# Раздел 7. Хроматографический метод анализа

63. При определении метилового спирта методом газовой хроматографии получены следующие хроматографические пики в зависимости от содержания:

m, мг   0,3   0,6   0,9   0,12   0,15

h, мм   9     19    28     38      47

Для исследуемой пробы этого раствора объемом в 0,02 мл. получен пик высотой hх = 33 мм. Определить содержание метилового спирта в исследуемом растворе (в %), если плотность раствора 0,85 г/см3