Контрольная работа по курсу «Основы теории управления»

I. ЛИНЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Описание и анализ непрерывных линейных систем с помощью дифференциальных уравнений

- Найти реакцию системы, описываемой дифференциальным уравнением

a2d2x(t)/dt2 + a1dx(t)/dt + a0 x(t) =  b1dg(t)/dt + b0 g(t)

| № вар. | a2 | a1 | a0 | b1 | b0 | dx(t)/dt при t = 0 | x(t) при t = 0 | g(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3sin(t) |
|  | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4cos(t) |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | sin(t)+3cos(t) |
|  | 0 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3exp(-2t) |
|  | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2+exp(-3t) |
|  | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3+4sin(2t) |
|  | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 4 | 5sin(t)+exp(t) |
|  | 7 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3cos(t)+exp(2t) |
|  | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 +3t |
|  | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4t2 |

- Записать уравнения состояний и выхода многомерной системы в матричной форме:

a2d2x(t)/dt2 + a1dx(t)/dt + a0 x(t)+ q1dz(t)/dt + q0 z(t) =  b0 g1(t)

c2d2z(t)/dt2 + v1dx(t)/dt + v0 x(t)+c1dz(t)/dt + c0 z(t) =  f0 g2(t)

Уравнения выхода

y1 = h1 x(t)

y2 = h2z(t)

| № вар. | a2 | a1 | a0 | q1 | q0 | b0 | c2 | v1 | v0 | c1 | c0 | f0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
|  | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 |
|  | 5 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
|  | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
|  | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
|  | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 |
|  | 4 | 7 | 0 | 3 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
|  | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 |
|  | 6 | 0 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 |

| № вар. | h1 | h2 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 5 |
|  | 2 | 2 |
|  | 4 | 3 |
|  | 5 | 1 |
|  | 3 | 2 |
|  | 4 | 4 |
|  | 6 | 6 |
|  | 1 | 3 |
|  | 3 | 5 |
|  | 1 | 7 |

- Найти переходную матрицу системы:

dx1(t)/dt  =  a11 x1(t)+a12 x2(t)+b1 g1(t)

dx2(t)/dt  =  a21 x1(t)+a22 x2(t)+b2 g2(t)

| № вар. | a11 | a12 | a21 | a22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 5 | 7 | 5 |
|  | 2 | 3 | 1 | 3 |
|  | 1 | 4 | 1 | 3 |
|  | 5 | 1 | 3 | 1 |
|  | 2 | 4 | 7 | 2 |
|  | 5 | 1 | 3 | 4 |
|  | 2 | 3 | 1 | 5 |
|  | 4 | 7 | 2 | 3 |
|  | 3 | 1 | 2 | 4 |
|  | 6 | 7 | 4 | 6 |

- Исследовать устойчивость системы, описываемой дифференциальным уравнением:

a2d2x(t)/dt2 + a1dx(t)/dt + a0 x(t) = g(t)

| № вар. | a2 | a1 | a0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 7 | 5 |
|  | 2 | 5 | 7 |
|  | 1 | 1 | 1 |
|  | 3 | 8 | 1 |
|  | 4 | 7 | 2 |
|  | 1 | 3 | 4 |
|  | -2 | 1 | 5 |
|  | 7 | -5 | 3 |
|  | 1 | 2 | 4 |
|  | 0 | 4 | 6 |

- Исследовать устойчивость системы, описываемой дифференциальными уравнениями:

dx1(t)/dt  =  a11 x1 (t)+a12 x2(t)+b1 g1(t)

dx2(t)/dt  =  a21 x1 (t)+a22 x2(t)+b2 g2(t)

| № вар. | a11 | a12 | a21 | a22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | -5 | 7 | -5 |
|  | 2 | 3 | 1 | 3 |
|  | -1 | 4 | 1 | 3 |
|  | 5 | 1 | -3 | 1 |
|  | 2 | -4 | 7 | 2 |
|  | 5 | 1 | 3 | -4 |
|  | 2 | 3 | -1 | 5 |
|  | -4 | 7 | 2 | 3 |
|  | 3 | 1 | 2 | -4 |
|  | 6 | -7 | 4 | 6 |

- Исследовать управляемость и наблюдаемость системы:

dx1(t)/dt  =  a11 x1 (t)+a12 x2(t)+b1 u1(t)

dx2(t)/dt  =  a21 x1 (t)+a22 x2(t)+b2 u2(t)

y = c1 x1 (t)+c2 x2(t)

| № вар. | a11 | a12 | a21 | a22 | b1 | b2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | -5 | -7 | 5 | 0 | 1 |
|  | -2 | 3 | 1 | -3 | 1 | 0 |
|  | -1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
|  | 5 | 1 | -3 | 1 | 0 | 2 |
|  | 2 | 4 | 7 | -2 | 2 | 0 |
|  | 5 | 1 | -3 | 4 | 3 | 3 |
|  | 2 | -3 | 1 | 5 | 1 | 2 |
|  | -4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 |
|  | 3 | -1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
|  | 6 | 7 | -4 | 6 | 2 | 1 |

| № вар. | c1 | c2 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | -5 |
|  | -2 | 2 |
|  | 4 | -3 |
|  | -5 | 1 |
|  | 3 | -2 |
|  | 4 | -4 |
|  | -6 | 6 |
|  | 1 | -3 |
|  | 3 | -5 |
|  | -1 | 7 |

- Для структурной схемы составьте передаточную функцию и дифференциальные уравнения замкнутой автоматической системы управления. Определите, какие элементарные звенья входят в состав САУ. Запишите характеристическое уравнение замкнутой системы. Определить устойчивость системы.

Структурная схема САУ и передаточные функции звеньев, входящих в её состав, выбираются в соответствии с вариантом по таблице и рисунку.

Таблица 1

| Вариант | W1(p) | W2(p) | W3(p) | W4(p) | W5(p) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1/p | 3 | 4(1+2p) | 5p | 2/(1+p) |
| 2 | 5/p | 1/(1+p) | 10 | 10/(1+2p) | 2p |
| 3 | 2p | 3/(1+p) | 3 | 5/p | 2/(1+4p) |
| 4 | 4/(1+10p) | 3p | 1/p | 5 | 1/(1+p) |
| 5 | 2 | 3p | 1/(1+5p) | 2/p | 1/(1+10p) |
| 6 | 10/(1+p) | 4 | 8p | 2/(1+8p) | 10/p |
| 7 | 1/(1+3p) | 2p | 2/(1+5p) | 5/p | 6 |
| 8 | 1/(1+p) | 10/(1+8p) | 10p | 12 | 1/p |
| 9 | 2 | 5/(1+p) | 1/p | P | 1/(1+p) |
| 10 | 5/(1+2p) | 4 | 1/p | 2/(1+3p) | 2p |

- Найти свободное движение системы, описываемой уравнением и реакцию системы на входной сигнал g(k)=1.

a2x(k+2)+a1x(k+1)+a0x(k) = g(k)

| № вар. | a2 | a1 | a0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | -7 | 5 |
|  | 2 | 5 | 7 |
|  | -1 | 1 | 1 |
|  | 3 | 8 | -1 |
|  | 4 | 7 | 2 |
|  | 1 | -3 | 4 |
|  | 4 | 1 | 5 |
|  | 7 | -6 | 3 |
|  | -1 | 2 | 4 |
|  | 3 | 4 | -6 |