Курсовая работа по теоретической механике

«Исследование движения механической системы»

Задача 1

«Исследование движения механической системы с помощью теоремы об изменении кинетического момента»

Механическая система с одной степенью свободы, состоящая из трех абсолютно твердых тел, соединенных между собой нерастяжимой невесомой нитью, приходит в движение из состояния покоя под действием силы F или момента М. Учитывая силы сопротивления движению механической системы в виде приведенного к телу вращения 2 постоянного момента сопротивления Мс (приложен к телу 2 противоположно его вращению), определить с помощью теоремы об изменении кинетического момента ускорение одного из тел механической системы (в зависимости от варианта).

Величины, отсутствующие на рисунке из таблицы не выписывать: например,  для рисунка 3 не использовать значения r1,1 (тело 1 представляет собой однородный цилиндр радиуса R1) и F (к телу 1 приложен движущий момент М), а для варианта 5 нет необходимости выписывать значение момента М, так как к телу 1 приложена движущая сила F.

Таблица 1.1. Варианты задачи 1.

| Величина |  | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение | Измерение | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| m1 | кг |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |
| m2 | кг |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |
| m3 | кг |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |
| R1 | см |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |
| r1 | см |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 1 | см |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |
| R2 | см |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |
| r2 | см |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |
| 2 | см |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |
| M | кНм |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| Mc | Нм |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |
| F | кН |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| Определить |  | a3 | 1 | 2 | a3 | 1 | 2 | a3 | 1 | 2 | a3 |

Таблица 1.2. Рисунки к задаче 1.

| 1 ## M 3 2 1 | 2 F 1 2 3 | 3 M 1 2 3 |
| --- | --- | --- |
| 4 2 1 M 3 | 5 2 3 1 F | 6 2 F 1 3 |
| 7 1 F 2 3 | 8 2 1 M 3 | 9 # F 1 2 3 |
| 10 M 1 2 3 | 11 F 1 2 3 | 12 2 F 3 1 |
| 13 3 2 1 F | 14 2 1 3 F | 15 M 1 2 3 |

Продолжение таблицы 1.2.

| 16 2 1 M 3 | 17 F 1 3 | 18 F 1 2 3 |
| --- | --- | --- |
| 19 2 1 M 3 | 20 M 2 3 1 | 21 2 F 1 3 |
| 22 F 1 2 3 | 23 2 1 F 3 | 24 # F 1 2 3 |
| 25 M 1 3 2 | 26 2 F 1 3 | 27 ### F 1 2 3 |
| 28 3 2 1 F | 29 1 2 F 3 | 30 F 1 2 3 |

Задача 2.

«Исследование движения механической системы с помощью теоремы об изменении кинетической энергии»

Механическая система с одной степенью свободы, состоящая из трех абсолютно твердых тел (тело 1 движется поступательно по наклонной плоскости под углом α к горизонту, тело 2 вращается вокруг неподвижной оси, а тело 3 катится без скольжения по наклонной плоскости под углом β к горизонту), соединенных между собой нерастяжимыми невесомыми нитями, приходит в движение из состояния покоя под действием силы F или момента М. Определить с помощью теоремы об изменении кинетической энергии скорость одного из тел механической системы или скорость центра масс С тела 3 (в зависимости от варианта) к моменту времени, когда тело 1 переместится на расстояние S .

Величины, отсутствующие на рисунке из таблицы не выписывать: например, для рисунка 1 пропустить значения r3,3 (тело 3 представляет собой однородный цилиндр радиуса R3) и F (к телу 3 приложен движущий момент М), а для рисунка 4 нет необходимости выписывать значение момента М, так как к телу 1 приложена движущая сила F.

Таблица 2.1. Варианты задачи 2.

| Величина |  | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение | Измерение | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| m1 | кг |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |
| m2 | кг |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |
| m3 | кг |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |
| R2 | см |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |
| r2 | см |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 2 | см |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |
| R3 | см |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |
| r3 | см |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |
| 3 | см |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |
| M | кНм |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| F | кН |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| α | градус |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| β | градус |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
| S | см |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |
| Определить |  | V1 | 2 | 3 | VС | V1 | 2 | 3 | VС | V1 | 2 |

Таблица 2.2. Рисунки к задаче 2.

| 1 M | 2 M | 3 F | 4 F | 5 F | 6 M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 F | 8 M | 9 M | 10 F | 11 F | 12 F |
| 13 M | 14 F | 15 M | 16 M | 17 F | 18 F |
| 19 F | 20 F | 21 F | 22 M | 23 M | 24 F |
| 25 F | 26 F | 27 F | 28 M | 29 F | 30 F |

Задача 3.

«Исследование движения механической системы с помощью общего уравнения динамики»

Механическая система с одной степенью свободы, состоящая из четырех абсолютно твердых тел, соединенных между собой нерастяжимыми невесомыми нитями (груз 3 подвешен к блоку 1 с неподвижной осью, а груз 4 подвешен к блоку 2 с подвижной осью), приходит в движение из состояния покоя под действием сил тяжести. Считая связи идеальными, определить с помощью общего уравнения динамики ускорение одного из тел механической системы или ускорение оси (центра масс) блока 2 (в зависимости от варианта).

Для сдвоенных блоков заданы большой и малый радиусы R и r и радиус инерции . Массу одинарных блоков считать равномерно распределенной по ободу с радиусом R. Величины, отсутствующие в варианте из таблицы не выписывать: например, для варианта 2 игнорировать значения r1,1 (тело 1 представляет собой однородный цилиндр радиуса R1).

Таблица 3.1. Варианты задачи 3.

| Величина |  | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение | Измерение | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| m1 | кг |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| m2 | кг |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| m3 | кг |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
| m4 | кг |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| R1 | см |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |
| r1 | см |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 1 | см |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |
| R2 | см |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |
| r2 | см |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |
| 2 | см |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |
| Определить |  | 1 | 2 | a3 | a4 | ac | 1 | 2 | a3 | a4 | ac |

Таблица 3.2. Рисунки к задаче 3.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Задача 4

«Исследование движения механической системы с помощью уравнений Лагранжа»

Механическая система с двумя степенями свободы, состоящая из четырех абсолютно твердых тел (таблица 3.2), соединенных между собой нерастяжимыми невесомыми нитями (груз 3 подвешен к блоку 1 с неподвижной осью, а груз 4 подвешен к блоку 2 с подвижной осью), приходит в движение из состояния покоя под действием сил тяжести. Между грузом 3 (нечетный вариант) или грузом 4 (четный вариант) и нитью вставлена пружина жесткостью с. Пренебрегая потерями на трение и считая, что в начальный момент времени груз, подвешенный на пружине, находился в положении статического равновесия, составить с помощью уравнений Лагранжа дифференциальные уравнения движения механической системы и определить	закон относительного движения груза, подвешенного на пружине, а также частоту, период и амплитуду относительных колебаний груза.

Рисунок и числовые значения для расчета выбрать из таблиц 3.1 и 3.2. Коэффициент жесткости пружины для всех вариантов принять равным с = 1 кН/м.