ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ

Общие указания

Контрольная работа оформляется по следующим правилам:

- все задачи должны строго соответствовать варианту и быть представлены в последовательности, указанной в таблице вариантов;

- условия задач должны быть переписаны в тетрадь полностью;

- необходимо пользоваться современной химической номенклатурой;

- все физические величины должны быть выражены в единицах Международной системы (СИ)

-    на каждой странице необходимо оставлять поля (1/4-1/5 страницы) для замечаний рецензента.

Кроме  контрольной работы, студенты теоретически выполняют подготовку к лабораторным  работам по темам «Гетерогенные процессы»(все опыты),«Комплексные соединения»(опыты-2,3,4, 7,11,12,13,14),«Окислительно-восстановительные реакции»(опыты-2,4,5,6,7,9), «Гальванический элемент. Электрохимическая коррозия металлов» (опыты-1,2,3,4), «Электролиз водных растворов электролитов» (опыты-1,3,4,6,7).

Тема 16. ЭЛЕКТРОДНЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ И ЭЛЕКТРОДВИЖУЩИЕ СИЛЫ

Общие вопросы для всех вариантов:

1. Протекание каких реакций возможно:

а) Ag + Pb(NO3)2;		б) Cd + NiCl2;		в) Сu + AuCl3;         г) Mg + ZnSO4.

2. В каких случаях первый металл вытесняет ионы второго из раствора его соли:

а) Fe + Cu2+ ;			б) Ni + Sn2+ ;		в) Mg + Zn2+ ;		г) Ca + Na+ .

Вариант1-10

По заданию из табл.1 составьте схему гальванического элемента, напишите электронные уравнения электродных процессов и суммарное уравнение соответствующей окислительно-восстановительной реакции. Вычислите (задачи 1а-10а) и ЭДС (задачи 1б-10б). Необходимые для решения данные приведены в табл.1 (обозначения "первый электрод" и "второй электрод" не связаны с понятиями "катод" и "анод").

Таблица 1

| Номер варианта | Металл 1-го электрода | Электролит 1-го электрода | Концентрация электролита 1-го электро-да, моль/л | Металл 2-го элек-трода | Электролит 2-го электрода | Концентрация электролита 2-го электрода, моль/л | ЭДС, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10а | In | In(N03)3 | 0,001 | Ag | AgN03 | ? | 1,201 |
| 10б | Cd | CdCl2 | 1,00 | Сг | СгС12 | 0,10 | ? |

Стандартные электродные потенциалы ЕМеn+,Ме∘ некоторых металлов

в водных растворах при 298К

| Электрод | ЕМеn+,Ме∘,B | Электрод | ЕМеn+,Ме∘,B | Электрод | ЕМеn+,Ме∘,B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Li+, Li | -3,045 | A13+, Al | -1,662 | Ni2+, Ni | -0,250 |
| Rb+,Rb | -2,925 | Mn2+, Mn | -1,180 | Sn2+, Sn | -0,136 |
| К+,К | -2,925 | Cr2*, Cr | -0,913 | Pb2+, Pb | -0,126 |
| Cs+, Cs | -2,923 | Zn2+, Zn | -0,763 | Fe3+, Fe | -0,036 |
| Ra2+, Ra | -2,916 | Cr3+, Cr | -0,740 | H+,H2 | 0,000 |
| Ba2+, Ba | -2,906 | Fe2+, Fe | -0,440 | Bi3+,Bi | +0,215 |
| Ca2+, Ca | -2,866 | Cd2+, Cd | -0,403 | Cu2+, Cu | +0,337 |
| Na+, Na | -2,714 | In3+,In | -0,343 | Ag+, Ag | +0,799 |
| Mg2+, Mg | -2,363 | Tl+, Tl | -0,336 | Hg2+, Hg | +0,854 |
| Be2+, Be | -1,850 | Co2+, Co | -0,277 | Au3+,Au | +1,498 |

Тема 17. КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛОВ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ НЕЕ

Общие вопросы для всех вариантов:

1. Основные виды коррозии.

2. Анодные и катодные процессы при электрохимической коррозии:

а) в кислой среде – коррозия с водородной  деполяризацией;

б) в нейтральной среде (в атмосфере влажного воздуха или атмосферная

коррозия) – коррозия с кислородной  деполяризацией.

3. Методы защиты от коррозии. Анодные и катодные покрытия.

Вариант 10. Как протекает контактная коррозия меди и серебра во влажном воздухе и в растворе серной кислоты? Составьте электронные уравнения анодного и катодного процессов. Какие продукты при этом образуются?

Тема 18. ЭЛЕКТРОЛИЗ

Общие вопросы для всех вариантов:

1. Электролиз как окислительно-восстановительная реакция.

2. Катодные и анодные процессы при электролизе.

3.Закон Фарадея.

Варианты 1- 10

Как будет происходить электролиз водного раствора электролита (табл. 2) при использовании инертных электродов? Приведите уравнение диссоциации электролита и поясните возможность участия каждого из образующихся ионов в электродных реакциях. Составьте электронные уравнения процессов, протекающих на электродах. Вычислите массу (для твердых и жидких) или объем при нормальных условиях (для газообразных) веществ, образующихся на электродах (если на катоде выделяются два вещества, расчет проводите только для металла). Данные, необходимые для решения, приведены в табл. 2 (т - время проведения электролиза, I - сила тока).

Таблица 2

| № варианта | Вещество | т | 1,А |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | MgCl2 | 45 мин | 7 |
|  | Hg(N03)2 | 1 ч 35 мин | 15 |