Задание 1. Расчет электрических цепей переменного тока по законам Кирхгофа и методом эквивалентного преобразования.

Исходные данные:

В цепи, представленной на рис. 1.1, действует источник (один из пяти возможных) синусоидальной ЭДС e(t)=Emsin(ϖt+ψ)В, частота 50Гц. Модули сопротивлений элементов цепи Z1=10 Ом, Z2=30 Ом, Z3=40 Ом, Z4=50 Ом, Z5=60 ом, Em=180В. Характер сопротивлений дан в табл. № 1.1, нумерация столбцов которой, т.е. первая заглавная строка, задается табл. № 1.2.

Таблица 1. 1

Характер сопротивлений

| Вариант |  |  |  |  |  | , град | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R | XL | XC | R | XL | 0 | 2 |
| 2 | XL | XC | R | XL | R | 30 | 0,1 |
| 3 | XC | R | XL | R | XL | 60 | 3 |
| 4 | R | XL | R | XL | XC | 120 | 7 |
| 5 | XL | R | XL | XC | R | 180 | 0,5 |
| 6 | XL | R | XC | XL | R | -10 | 4 |
| 7 | XL | XC | R | R | XL | -40 | 5 |
| 8 | XC | R | XL | XL | R | -70 | 10 |
| 9 | R | XL | R | XC | XL | -110 | 8 |
| 10 | R | XL | R | R | XC | -150 | 0,4 |
| 11 | XL | R | R | XL | XC | 20 | 0,2 |
| 12 | XC | XL | XL | R | R | 50 | 0,3 |

Таблица 1. 2

| № п/п | Нумерация сопротивлений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 |
| 2 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z1 |
| 3 | Z3 | Z4 | Z5 | Z1 | Z2 |
| 4 | Z4 | Z5 | Z1 | Z2 | Z3 |
| 5 | Z5 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 |
| 6 | Z1 | Z3 | Z2 | Z5 | Z4 |
| 7 | Z3 | Z2 | Z5 | Z4 | Z1 |
| 8 | Z2 | Z5 | Z4 | Z1 | Z3 |
| 9 | Z5 | Z4 | Z1 | Z3 | Z2 |
| 10 | Z4 | Z1 | Z3 | Z2 | Z5 |
| 11 | Z1 | Z5 | Z2 | Z4 | Z3 |
| 12 | Z5 | Z2 | Z4 | Z3 | Z1 |
| 13 | Z2 | Z4 | Z3 | Z1 | Z5 |

Номер варианта состоит из трех чисел, например 25-7-1. Первое число указывает номер строки в таблице №1.1, второе - определяет нумерацию сопротивлений, данных в таблице №1.1 в соответствии с номером строки в таблице № 1.2, третье число указывает номер сопротивления, последовательно с которым включен источник ЭДС (остальные ЭДС отсутствуют, т.е. заменены проводником). Указанный вариант 25-7-1 означает, что Z3=jXL=j40 Ом, Z2=jXL=j30 Ом, Z5=R=60Ом, Z3=-jXC=-j50 Ом, Z1=R=40 Ом, ψ=15∘, n=0,15.

Требуется:

- Составить по законам Кирхгофа в комплексной форме систему алгебраических уравнений. Решить ее с помощью программы “MathCAD”(или иной программы для решения системы линейных уравнений).

- Рассчитать токи и напряжения на всех участках цепи методом эквивалентных преобразований.

- Записать значения найденных в п. 1 (2) комплексов токов и комплексов напряжений на всех участках цепи в алгебраической и показательной форме. Перейти от комплексов токов и напряжений к их мгновенным значениям и записать их.

- Проверить баланс активных и реактивных мощностей.

- Определить показания амперметра, вольтметра и ваттметра.

- Построить векторные диаграммы токов и напряжений.

- Определить сопротивление каждого элемента при изменении частоты в n раз. (n задано в табл. 1).

- Для одной из ветвей схемы (номер ветви задается преподавателем) определить ток методом эквивалентного генератора.

(есть примерное решение такой домашней)

Вариант 12-22-2