- Определить концентрацию электронов и дырок при температуре 300 К: а) в собственном кремниевом полупроводнике; б) в кристалле кремния, содержащем 5×1017 атомов сурьмы в 1 см3. Энергия ионизации атомов сурьмы Ed = 0,01 эВ.

- Подвижности электронов и дырок в монокристалле кремния при Т = 300 К соответственно равны 1400 и 500 см2/В×с. Найти коэффициенты диффузии электронов и дырок при этой температуре.

- Обратный ток полупроводникового диода при 300 К равен 1 мкА. Определить сопротивление диода постоянному току и его дифференциальное сопротивление при Uпр = 150 мВ.

- Вычислить, как изменится барьерная ёмкость варикапа с резким переходом при увеличении модуля напряжения смещения на 1 В, если известно, что при U = 5 В Сб = 20 пФ.