- Схемы замещения транзисторов (ОБ, ОЭ, ОК) с собственными параметрами. Входное сопротивление для разных схем включения.

- Полевые транзисторы с изолированным затвором: со встроенным и индуцированным каналом. Принцип действия, характеристики.

- УНЧ на биполярном транзисторе. Анализ работы на входной и выходных характеристиках транзистора. Режим работы по постоянному и переменному токам. Схемы замещения.

- Определить мощьность, рассеиваемую на аноде диода в схеме рис.1, при условии, что напряжение источника анодного питания =15В, сопротивление нагрузки =300 Ом.

- Стабилизируется ли напряжение на нагрузке, включенной последовательно со стабилитроном?

- Какое напряжение можно стабилизировать на нагрузке при последовательном включении двух опорных диодов Д814Г, каждый из которых имеет напряжение для стабилизации =10÷12В ?

- На рис.2 приведено семество выходных характеристик транзистора ГТ403А в схеме с общей базой. Определить коэффициент передачи тока эмиттера  для напряжения на коллекторе =8В и токов эммитера =0,2; 0,4; 0,6; 0,8 А. построитьграфик в зависимости  =ƒ().

- Коэффициент частотных искажений двухкаскадного усилителя на верхней граничной частоте =3дБ. Определить напряжение на верхней граничной частоте , если напряжение на входе на всех частотах =0.2В, коэффициент усиления первого каскада на средних частотах =15, а коэффициент частотных искажений второго каскада  =1.8дБ.

- Вольт амперная характеристика триода (ВАХТ)

Найти:

- Напряжение на сетке при запуске триода.

- Анодный ток при одинаковом потенциале сетки и катода

- Крутизну.

- Коэффициент усиления.

- Степень внутреннего сопротивления.

- Добротность.

- В рабочей точке С амплитуду изменения сеточного напряжения 0.2В, определить напряжение во всей анодной цепи.

Рис. 1.                                                                                                             Рис. 2.

Рис. 3.