Важно:

- Контрольную работу нужно выполнить в редакторе word

2.         При наборе формул использовать встроенные средства Microsoft Office (либо MathType)

Задача 1

Задача посвящена анализу переходного процесса в цепи первого порядка, содержащей резисторы, конденсатор или индуктивность. В момент времени t = 0 происходит переключение ключа К, в результате чего в цепи возникает переходной процесс.

- Перерисуйте схему цепи (см. рис. 3.1) для Вашего варианта (таблица 1).

- Выпишите числовые данные для Вашего варианта (таблица 2).

- Рассчитайте все токи и напряжение на С или L в три момента времени t: 0−, 0+, ¥.

- Рассчитайте классическим методом переходный процесс в виде uCt, i2t, i3t в схемах 1 – 5, i2t, i3t, uLt в схемах 6 – 10. Проверьте правильность расчетов, выполненных в п. 4, путем сопоставления их с результатами расчетов в п. 3.

- Постройте графики переходных токов и напряжения, рассчитанных в п. 4. Определите длительность переходного процесса, соответствующую переходу цепи в установившееся состояние с погрешностью 5%.

- Рассчитайте ток i2 операторным методом.

Рис 3.1

Таблица 1

| Варианты | Номер схемы или задания |
| --- | --- |
| 14 | 5 |

Таблица 2

| Варианты | С, нф или L, мГн | R1, кОм | R2, кОм | R3, кОм | Е, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От 10 до 19 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 |

Задача 2

Задача посвящена временному и частотному (спектральному) методам расчета реакции цепей на сигналы произвольной формы. В качестве такого сигнала используется импульс прямоугольной формы (видеоимпульс).

Электрические схемы цепей (рис. 3.6) содержат емкости С или индуктивности L, а также сопротивления R. Для всех вариантов . В схемах, где имеется сопротивление , его величина . Во всех схемах входным напряжением является прямоугольный импульс длительностью и амплитудой .

- Перерисуйте схему Вашего варианта (см. табл. 1 и рис. 3.6). Выпишите исходные данные Вашего варианта (таблица 4).

Временной метод расчета

2. Рассчитайте переходную и импульсную характеристики цепи по напряжению классическим или операторным методами (по выбору).

3. Рассчитайте реакцию цепи в виде выходного напряжений используя:

- интеграл Дюамеля;

- интеграл наложения.

- Постройте временные диаграммы входного и выходного напряжений.

Частотный метод расчета

5. Рассчитайте комплексные спектральные плотности входного и выходного сигналов.

6. Рассчитайте и постройте графики модулей , и модуля комплексной передаточной функции цепи , как функций от циклической частоты f в диапазоне частот 0 - .

Таблица 1

| Варианты | Номер схемы или задания |
| --- | --- |
| 14 | 5 |

Таблица 4

| Варианты | С, пф или L, мкГн | , кОм | , нс | , В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От 00 до 09 От 10 до 19 От 20 до 29 От 30 до 39 От 40 до 49 От 50 до 59 От 60 до 69 От 70 до 79 От 80 до 89 От 90 до 99 | 20 25 30 20 25 30 20 25 30 25 | 1 1 1 2 2 2 3 3 3 2,5 | 30 35 40 35 40 45 35 40 45 35 | 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 |

Рис.3.6