Задача 1. «Растяжение и сжатие»

Рис. Схема бруса (номер схемы определяется из таблицы)

Один конец вертикального стального бруса жестко защемлен, другой – свободен. Общая длина бруса L (рис.). Одна часть бруса, длина которой l, имеет постоянную по длине площадь поперечного сечения F1, другая часть – постоянную площадь F2. В сечении, отстоящем от свободного конца бруса на расстоянии c, действует сила P. Вес единицы объема материала γ=78кН/м2, модуль упругости E=2⋅105МПа.

Требуется:

1. Сделать схематический чертеж бруса по заданным размерам, соблюдая масштаб длин по вертикальной оси.

2. Составить для каждого участка бруса в сечении с текущей координатой z 0≤z≤L аналитические выражения изменения продольного усилия Nz и нормального напряжения σz с учетом собственного веса бруса.

3. Построить эпюры продольных усилий Nz и напряжений σz.

4. Вычислить с учетом собственного веса бруса перемещение сечения, отстоящего от свободного конца бруса на расстоянии l.

Исходные данные взять из таблицы:

| Вариант | Схема | L,м | c,м | l/L | F1,10−4м2 | F2,10−4м2 | P,кН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 6 | 3 | 0.2 | 60 | 120 | 0.7 |
| 2 | 1 | 6 | 2 | 0.75 | 40 | 100 | 0.6 |
| 3 | 2 | 6 | 3 | 0.4 | 60 | 120 | 0.7 |
| 4 | 1 | 6 | 2 | 0.25 | 40 | 100 | 0.6 |
| 5 | 1 | 5 | 1 | 0.1 | 40 | 100 | 0.6 |
| 6 | 2 | 4 | 2 | 0.5 | 60 | 120 | 0.7 |
| 7 | 1 | 5 | 1 | 0.8 | 40 | 100 | 0.6 |
| 8 | 2 | 6 | 2 | 0.75 | 60 | 120 | 0.7 |
| 9 | 2 | 4 | 1 | 0.3 | 60 | 120 | 0.7 |
| 10 | 1 | 4 | 1 | 0.3 | 40 | 100 | 0.6 |
| 11 | 1 | 4 | 3 | 0.2 | 40 | 100 | 0.6 |
| 12 | 2 | 6 | 3 | 0.4 | 60 | 120 | 0.7 |
| 13 | 1 | 6 | 2 | 0.25 | 40 | 100 | 0.6 |

Задача 2. «Растяжение и сжатие»

Абсолютно жесткий брус (рис.), имеющий одну шарнирно-неподвижную опору и прикрепленный двумя тягами из упруго-пластического материала, нагружен переменной по значению силой P. Площадь поперечного сечения тяг F1 и F2, модуль упругости и предел текучести материала тяг E=2⋅105МПа и σT=240МПа; допускаемое напряжение σ=σT/k, где коэффициент запаса прочности k=1.5.

Требуется:

1. Сделать чертеж всей конструкции по заданным размерам, соблюдая масштаб.

2. Найти в зависимости от силы P значения усилий в тягах.

3. Определить в процессе увеличения силы P ее значение, при котором напряжения в одной из тяг достигнет предела текучести.

4. В процессе дальнейшего увеличения силы P определить ее предельное значение в предположении, что несущая способность обеих тяг исчерпана.

5. Найти значения грузоподъемности из расчета по методам допускаемых напряжений и разрушающих нагрузок при одном и том же коэффициенте запаса прочности.

Исходные данные взять из таблицы:

| Вариант | Схема | F1,10−4м | F2,10−4м | a,м | b,м | c,м | l1,м | l2,м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 | 9 | 5 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2 | 1.8 |
| 2 | 3 | 4 | 2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 |
| 3 | 6 | 6 | 6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
| 4 | 8 | 7 | 9 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.5 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1 |
| 6 | 0 | 9 | 2 | 1.2 | 1.8 | 1 | 2.2 | 1.8 |
| 7 | 2 | 6 | 10 | 1 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 1.4 |
| 8 | 7 | 9 | 2 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.8 |
| 9 | 5 | 7 | 9 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 |
| 10 | 1 | 10 | 8 | 1.8 | 1.9 | 1.1 | 0.6 | 2 |
| 11 | 0 | 3 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 2.2 | 0.8 |
| 12 | 2 | 5 | 5 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 1.2 |
| 13 | 9 | 7 | 4 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2 | 1.5 |

Рис. Схема бруса (номер схемы определяется из таблицы)

Задача 3 и 4. «Изгиб»

Для схем балок I (Задача 3, рис. 1), II (Задача 4, рис. 2) требуется:

1. Вычертить расчетные схемы, указав числовые значения размеров и нагрузок.

2. Вычислить опорные реакции и проверить их.

3. Для всех схем составить аналитические выражения изменения изгибающего момента Mx и поперечной силы Qy.

4. Для всех схем построить эпюры изгибающих моментов Mx и поперечных сил Qy.

На всех эпюрах обязательно указать числовые значения ординат в характерных сечениях участков.

5. Руководствуясь эпюрой изгибающих моментов, показать для схем I и II приблизительный вид изогнутых осей балок.

6. По опасному сечению подобрать поперечные сечения:

а) для схемы I – прямоугольное h×b при расчетном сопротивлении Rи=16⋅103кН/м2 (клееная древесина); h/b=1,5;

б) для схемы II – двутавровое (ГОСТ 8239-72) при расчетном сопротивлении Rи=200⋅103кН/м2 (сталь).

Исходные данные взять из таблицы:

| Вариант | Схема | ca | Pqa | mqa2 | a,м | q,кНм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 8 |
| 2 | 3 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 10 |
| 3 | 4 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 12 |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 0.8 | 2 | 14 |
| 5 | 2 | 1.4 | 0.5 | 1 | 1 | 8 |
| 6 | 8 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 10 |
| 7 | 1 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 1.5 | 6 |
| 8 | 0 | 2 | 0.5 | 0.6 | 1 | 6 |
| 9 | 7 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 2.5 | 12 |
| 10 | 6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 2 | 16 |
| 11 | 8 | 1.6 | 1 | 0.8 | 2 | 10 |
| 12 | 7 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 1 | 12 |
| 13 | 3 | 1.6 | 1 | 0.4 | 2 | 10 |

Рис .  1.  Схема балки (номер схемы определяется из таблицы)

Рис. 2