При определении вносимого ослабления четырехполюсника необходимо измерить абсолютный уровень мощности рн, отдаваемой генератором с внутренним сопротивлением Rг и ЭДС E в сопротивление нагрузки Rн

Мощность в нагрузке измеряют с помощью либо вольтметра V при нормальных условиях измерения.

Исходные данные для задачи.

| Показание вольтметра Uv, В | 7,2 |
| --- | --- |
| Класс точности вольтметра % | 2,5 |
| Конечное значение шкалы вольтметра или диапазон измерения, В | 0  10 |
| Rг , Ом | 75 |
| Rн, Ом | 450 |

Необходимо определить

1. Абсолютный уровень напряжения ЭДС генератора рЕ.

2. Абсолютный уровень суммарной мощности, выделяемой на внутреннем сопротивлении генератора и сопротивлении нагрузки р .

Пример оформления (рисунок и предисловие тоже):

Исходные данные:

Показание вольтметра UV=7.2, В

Класс точности вольтметра γ=2,5 %

Конечное значение шкалы вольтметра или диапазон измерения 0÷10, В

Rг=135, Ом

Rн=1200, Ом

Определить:

1. Абсолютный уровень падения напряжения на внутреннем сопротивлении генератора рUг.

2. Абсолютный уровень мощности рн, выделяемой на внутреннем сопротивлении генератора.

Решение:

1. Выразим падение напряжения, если известно значение падения напряжения на нагрузке.

Используя закон Ома, получаем:

IА= UV/ RН=7,2/1200=0,006 А

Uг = IА* Rг= UV*Rг/ RН.

Абсолютный уровень падения напряжения    на внутреннем сопротивлении генератора рUг:

рUг =20 lg(Uг /Uо)=20lg(UV*Rг/ RН / Uо), дБ,

где Uо =0,775 В при градуировочном сопротивлении равном 600 Ом.

рUг =20lg(7,2*135/1200/0,775)=0,3837, дБ

2. Выразим мощность, выделяемую на внутреннем сопротивлении генератора, если уже известно значение протекающего тока через нагрузку.

Используя закон Ома, получаем:

рн = (UV/ RН )2* Rн

Абсолютный уровень  мощности рг, выделяемой на внутреннем сопротивлении генератора:

рн =10 lg(Рг/Ро)=10lg((UV/ RН) 2* Rн)/Ро), дБ,

где Ро=1мВт

рн =10lg((7,2/1200)2*1200/1*10-3)= 16,35484 дБ