Задача 2.3

Задача посвящена анализу работы параллельного колебательного контура с нагрузкой и без нагрузки.

На рис. 4.7 приведена схема работы параллельного контура с источником тока. Вид схемы и параметры элементов ее определяются по таблицей 4.4. Во всех схемах сопротивление нагрузки Rн = 1,2 Rг.

Выполните следующее

1. Перерисуйте схему своего варианта и выпишите значения ее элементов.

2. На резонансной частоте при Rн = рассчитайте I0 – ток, подходящий к контуру, и токи в контуре IL0 и IC0.

3. Рассчитайте напряжение на контуре Uк0 на резонансной частоте с учетом и без учета Rн.

4. Рассчитайте fн и fв – частоты на границе полосы пропускания контура с учетом и без учета Rн.

Таблица 4.4

| Схема | Е, В | Iг, мА | Rг, кОм | L, мкГн | С, нФ | R, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а | 5 | – | 10 | 125 | 3 | 5 |

5. Постройте кривые напряжения на контуре (резонансные кривые) в зависимости от частоты Uк(f) по трем точкам (на частотах fн, fв, f0) с учетом и без учета Rн.

Исключительно для информации:

Типовая задача Т2.3

Дано: схема (рис. 4.7, б). Iг = 15 мА, Rг = 10 кОм, L = 0,08 мГн, С=0,9 нФ, R = 6 Ом, Rн = 1,2× Rг = 1,2 10 = 12 кОм.

Решение

1. Расчет токов на резонансной частоте при Rн = .

Прежде всего, надо определить к какому типу следует отнести заданный контур: к контуру с малыми потерями или – с большими потерями. Критерием здесь является соотношение между волновым сопротивлением контура r и сопротивлением потерь R.

Волновое сопротивление

Ом »300 Ом.

Сопротивление потерь контура R r, поэтому контур относим к типу контуров с малыми потерями, для которых характерно IL0 = IC0 = QI0, а .

Далее находим добротность контура: Q = 50; эквивалентное сопротивление контура при резонансе R0э = 15 кОм; токи I0 = 6 мА; IL0 = IC0 = 300 мА.

2. Расчет напряжения на контуре Uко на резонансной частоте.

Если Rн = , то легко найти, что Uко= 90 В.

Если Rн = 12 кОм, то для расчета удобно составить эквивалентную схему (рис. 4.8). Тогда напряжение на контуре будет

(4.2)

где R0э.н – эквивалентное сопротивление контура при резонансе с учетом нагрузки.

кОм = 6,7 кОм.

По (4.2) находим Uко.н = 60 В.

3. Расчет нижней fн и верхней fв  частот полосы пропускания.

Если Rн = , то , где = 593 кГц, – абсолютная полоса пропускания, – эквивалентная добротность контура

.

Легко получить: = 20,  = 30 кГц,  = 578 кГц,  = 608 кГц.

Если Rн = 12 кОм, то полоса пропускания нагруженного контура будет , где ;

.

кГц » 46 кГц.

Частоты на границе полосы пропускания

= 570 кГц, = 616 кГц.

4. Построение резонансных кривых параллельного контура.

К резонансным кривым параллельного контура относятся, в частности, кривые напряжения на контуре в зависимости от частоты. С большей долей достоверности их можно построить по трем точкам: значениям Uк на трех частотах , и . На рис. 4.9 приведены кривые Uк( ) c учетом и без учета нагрузки, построенные по результатам предыдущих расчетов. При построении учтено, что напряжение на контуре на границе полосы пропускания падает до уровня 0,707 от максимального значения.