Задача 1. Расчёт выпрямителя источников электропитания электронных устройств.

В таблице 1 заданы основные параметры выпрямителя:

— среднее значение выпрямленного напряжения на нагрузке — Uн.ср;

— среднее значение выпрямленного тока — Iн.ср;

— допустимый коэффициент пульсаций напряжения нагрузки — pвых.

Таблица 1

| Uн.ср | Iн.ср | pвых | Тип сглаживающего фильтра |
| --- | --- | --- | --- |
| 12,6 | 0,15 | 0,02 | RC |

Требуется:

- Начертить принципиальную электрическую схему однофазного мостового выпрямителя и описать его работу.

- Выбрать тип диодов выпрямителя.

- Рассчитать действующие значения напряжения вторичной обмотки трансформатора U2, токов обмоток трансформатора I1 и I2.

- Определить габаритную мощность трансформатора.

- Рассчитать параметры элементов Г-образного сглаживающего RC-фильтра.

- Рассчитать и построить временные диаграммы:

а) напряжения и тока во вторичной обмотке трансформатора;

б) напряжения и тока в активной нагрузке при отсутствии сглаживающего фильтра

Задача 2. Расчет электронного усилителя

Необходимо рассчитать однокаскадный усилитель напряжения на транзисторах (рис. 1).

В таблице 2 заданы исходные данные типового усилительного каскада на биполярном транзисторе:

— напряжение источника питания — Eп, В;

— амплитудное значение выходного напряжения усилителя — Uвых.m, В;

— сопротивление нагрузки — Rн, Ом;

— нижняя граничная частота — fн, Гц;

— коэффициент частотных искажений — Мн.

Таблица 2

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Eп, В | 24 |
| Uвых.m, В | 9,0 |
| Rн, Ом | 1000 |
| fн, Гц | 200 |
| Мн | 1,2 |

Требуется:

- Выбрать тип транзистора.

- Определить режим работы транзистора.

- Определить сопротивление коллекторной нагрузки Rк и сопротивление в цепи эмиттера Rэ.

- Определить сопротивления R1 и R2 делителя напряжения в цепи базы транзистора.

- Определить емкость разделительного конденсатора Ср и емкость конденсатора в цепи эмиттера Сэ.

- Определить коэффициент усиления каскада по напряжению Ku.

- По приведенной схеме усилителя пояснить назначение каждого элемента.