Перечень вопросов, выносимых на экзамен по курсу "Электротехника"

для студентов ФОДО.

Однофазные электрические цепи.

Основные понятия и определения. Действующее и среднее значения синусоидальных величин. Изображение синусоидальных величин (в прямоугольных координатах, векторное изображение). Комплексный метод расчета электрических цепей. Законы Кирхгофа для цепей переменного тока. Электрическая цепь с активным элементом R.; с индуктивным элементом L; с ёмкостным элементом С. Электрическая цепь при последовательном соединении элементов с R, L и С; при параллельном их соединении. Мощность цепи переменного тока. Явление резонанса токов. Повышение коэффициента мощности.

Трехфазные электрические цепи.

Основные понятия и определения. Соединение обмоток генератора и фаз приемника звездой; треугольником. Напряжение UN между нейтральными точками генератора и приемника. Мощность трехфазного приемника. Измерение активной мощности методом 3-х, 1-го и 2-х ваттметров.

Машины постоянного тока (МПТ).

Устройство и принцип действия генератора постоянного тока (ГПТ). ЭДС якоря. Принцип действия двигателя постоянного тока (ДПТ). Пуск в ход ДПТ. Вращающий момент ДПТ. Частота вращения ДПТ и её регулирование. Двигатели параллельного, последовательного и смешанного возбуждения и их характеристики. Потери мощности и КПД МПТ.

Трансформаторы (Т).

Устройство и принцип действия Т. Холостой ход Т. Работа Т под нагрузкой. Уравнения МДС и токов. Приведение вторичной обмотки к первичной. Схема замещения Т. Короткое замыкание Т. Внешняя характеристика Т. Автотрансформаторы. Трансформаторы тока.

Асинхронные двигатели (АД).

Получение вращающегося магнитного поля. Устройство и принцип действия АД. Ток ротора. Уравнения МДС и токов. Вращающий момент АД. Зависимость момента от скольжения. Механическая и рабочие характеристики АД. Пуск АД. Регулирование частоты вращения АД. Однофазный АД.

Синхронные машины (СМ).

Устройство и принцип действия синхронного генератора и двигателя.

# Литература

Иванов И.И., Равдонак В.С. Электротехника, 1984 г.

Расчетные задания

по электротехнике студенту ФОДО

__________________________________________________ вар.__4__________

ноябрь   200   г.

Задание № 1.

| Вариант № |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Um, B |  |  | 100 | 150 | 170 | 200 | 250 | 120 | 300 | 160 | 220 | 280 |
| u, рад. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Токи | i1 | I1m, A | 14,1 | 10,1 | 15,3 | 7,5 | 28,2 | 11,0 | 20,0 | 18,3 | 25,6 | 14,1 |
|  |  | i1, рад. | /3 | /4 | /3 | /4 | /6 | /3 | /6 | /3 | /4 | /6 |
|  | i2 | I2m, A | 34,0 | 28,2 | 10,5 | 14,1 | 28,2 | 8,8 | 44,0 | 14,1 | 30,0 | 35,6 |
|  |  | i2, рад. | -/4 | -/5 | -/6 | -/3 | -/4 | -/5 | -/3 | -/2 | -/6 | -/2 |

Найти (по образцу 2.8.4 — Л.1):

1. Комплексные значения всех величин.

2. Суммарный ток (i = i1+ i1, Im, I, i).

3. Построить векторную диаграмму напряжения и токов.

Примечание: Допустимая погрешность вычисления 0,5%.

Литература.

Иванов И.И., Лукин А.Ф., Соловьев Г.И. Электротехника. Упражнения и задачи.— С.-Петербург, Изд-во СПбГТУ, 1998 и 2001 г.

Задание № 2.

| Вариант № |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| e1 | E1m, B. | 100 | 150 | 170 | 200 | 250 | 120 | 300 | 160 | 220 | 280 |
|  | e1, рад. | /3 | /3 | /3 | /3 | /3 | /3 | /3 | /3 | /3 | /3 |
| e2 | E2m, B | 200 | 250 | 120 | 300 | 160 | 220 | 280 | 100 | 150 | 170 |
|  | e2, рад/ | -/4 | -/4 | -/4 | -/4 | -/4 | -/6 | -/6 | -/6 | -/6 | -/6 |
| Z1 | R1, Ом | 40 | 20 | 25 | 50 | 70 | 35 | 55 | 18 | 40 | 60 |
| Z2 | R2, Ом | 50 | 30 | 10 | 65 | 45 | 75 | 75 | 25 | 60 | 40 |
|  | R3, Ом | 20 | 25 | 10 | 30 | 40 | 20 | 50 | 25 | 15 | 30 |
|  | X3, Ом | 30 | 15 | 18 | 20 | 20 | 30 | 50 | 10 | 30 | 35 |

Электрическая схема:                                         Найти:

|  | 1. Токи I1, I2, I3 в результате решения системы уравнений, составленных по законам Кирхгофа. 2. Напряжение Uaв, cosав. 3. Активную мощность Рав. 4. Построить векторную диаграмму ЭДС, напряжения Uaв и токов. |
| --- | --- |

Задание № 3

Электрические схемы:

Расчетные задания (Uл = 220 В):

| Вариант № | Сопротивление фаз электроприемников (Ом) при соединении |  |  | Сопротивление фаз электроприемников (Ом) при соединении |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Y |  |  |  |  |  |
|  | Ra | Rв | Rс | Rав | Rвс | Rсa |
| 1 | 200 | 110 | 70 | 200 | 110 | 150 |
| 2 | 145 | 90 | 70 | 240 | 300 | 120 |
| 3 | 110 | 70 | 40 | 200 | 110 | 90 |
| 4 | 150 | 200 | 200 | 100 | 180 | 250 |
| 5 | 150 | 90 | 40 | 110 | 150 | 90 |
| 6 | 190 | 110 | 70 | 105 | 200 | 220 |
| 7 | 70 | 110 | 150 | 110 | 200 | 110 |
| 8 | 70 | 145 | 110 | 95 | 180 | 230 |
| 9 | 90 | 200 | 90 | 190 | 110 | 145 |
| 10 | 200 | 150 | 110 | 210 | 170 | 100 |
| 11 | 110 | 200 | 40 | 190 | 110 | 90 |
| 12 | 90 | 70 | 200 | 140 | 140 | 220 |
| 13 | 70 | 70 | 150 | 110 | 145 | 90 |
| 14 | 150 | 90 | 70 | 100 | 200 | 300 |
| 15 | 200 | 90 | 40 | 110 | 190 | 110 |

Результаты расчета свести в таблицу:

| Исходные данные: Ra =…Ом; Rв= …Ом; Rс =…Ом; Rав =…Ом; Rвс =…Ом; Rсa =…Ом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема соединения | Расчетная величина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжение, В |  |  |  | Ток, А |  |  |  |  |  |  |
|  | Ua | Uв | Uc | UN | Iав | Iвс | Iса | Iа | Iв | Iс | IN |
| Y |  |  |  |  | — | — | — |  |  |  |  |
| Y |  |  |  |  | — | — | — |  |  |  | — |
|  | — | — | — | — |  |  |  |  |  |  | — |

Указания по расчету.

1. Расчет токов при соединении электроприемников звездой с нейтральным проводом — (схема а).

Системы линейных (Uл) и фазовых (Uф), напряжений симметричны, причем Uл = 220 В.

Поэтому Uа = Uв = Uс = Uф = Uл /3 = 220/3 = 127 В

Действующие значения фазных токов:

Ia=UaRa ; Iв=UвRв ; Ic=UcRc .

В комплексной форме фазные токи:

Ia=UaRa=UaRa=Ia ; Iв=Uвe−j2π3Rв=Iвe−j2π3 ; Ic=Ucej2π3Rc=Icej2π3,

где e±j2π3=−0,5±j0,867.

Ток IN в нейтральном проводе: IN = Iа  + Iс =  IN  j IN ;  IN=IN'2+IN''2 .

2. Расчет токов и напряжений при соединении электроприемников звездой без нейтрального провода — Y.

Напряжение между нейтральными точками источника питания и электроприемника  находят по формуле:

UN=UАYa+UВYв+UСYcYa+Yв+Yc,

где Ya = Ga=1/Ra; Yв = Gв=1/Rв; Yс = Gс=1/Rс;

UА =UА; UВ =UВ(-0,5 - j0,867); UС =UС (-0,5 + j0,867);

UА = UВ = UС = 127 В — фазные напряжения источника питания.

Фазные напряжения приемника в комплексной форме:

Ua = UА – UN; Uв = UВ – UN; Uс = UС – UN (в таблицу записывают модули напряжений).

Фазные токи (действующие значения):

Ia = Ua / Ra; Iв = Uв / Rв; Iс = Uс / Rс.

3. Расчет токов при соединении электроприемников треугольником.

Комплексные фазные токи:

Iaв = Uaв / Raв; Iвс = Uвс / Rвс; Iса = Uса / Rса ,

Где Uaв = Uaв =220 В; Uвс = 220(-0,5 – j0,867); Uса = 220(-0,5 + j0,867).

Комплексные линейные токи;

Ia = Iaв - Iса; Iв = Iвс – Iав; Iс = Iса – Iвс;

В таблицу записывают модули токов.

4. Постройте векторные диаграммы напряжений и токов для соединений , Y, .