При расчете пространственного бруса («крючок») использовать формулу:

sэкв=σ2+4τ2

## Сложное напряженное состояние

# Эквивалентное напряжение

Совокупность напряжений во всех площадках (т. е. сечениях), проходящих через данную точку нагруженного тела, носит название напряженное состояние в точке. В случае сложного напряженного состояния (в дальнейшем будем обозначать его как н. с.) в поперечном и продольных сечениях бруса могут возникать как нормальные напряжения s, так и касательные напряжения t.  Это так называемые компоненты н. с.

Для решения задачи данное н. с. с помощью теории прочности выражается через столь же опасное, т. е. эквивалентное ему, одноосное растяжение с растягивающим напряжением sэкв (рис.1). В дальнейшем расчет на прочность проводится  для этого эквивалентного растяжения (помнить - sэкв всегда растяжение!).

Теория прочности

sэкв

Данное н. с.				Эквивалентное одноосное растяжение

Рис. 1

# Расчет на прочность в случае сложного напряженного состояния

Поверочный расчет:        n=σпредσэкв, где

sпред= sтр – предел текучести при растяжении для пластичных материалов,

sпред= sвр – предел прочности при растяжении для хрупких материалов.

Предельные напряжения заданы,  эквивалентное напряжение вычисляем с помощью   теории прочности.

### Проектировочный расчет

Размеры сечения или допускаемые нагрузки определяются из

условия прочности:

sэкв£[s]раст,  где

[s]раст – допустимое растягивающее напряжение, которое задано или определяется как [s]раст=σтрnтдля пластичных материалов  (nт – коэффициент запаса по текучести)

или как

[s]раст=σврnв для хрупких материалов  (nв– коэффициент запаса по разрушению).  Обратить внимание – в формулы входят  предельные напряжения при растяжении, так как эквивалентное напряжение всегда растяжение.

Предельные напряжения sтр и σвр, а также коэффициенты запаса  nт и nв  в этом случае заданы.

### Порядок расчета на прочность

1. Построить эпюры изгибающих и крутящих моментов (в статически неопределимой пространственной раме сначала раскрыть статическую неопределимость), найти опасное сечение. Если даже ясно, которое сечение опасное, надо рассмотреть все «подозрительные» сечения. Опасным будет то сечение, в котором эквивалентное напряжение больше.

2. Изобразить заданное сечение в масштабе, провести главные центральные оси x и y; проставить изгибающие и крутящие моменты, учтя их направление согласно эпюрам.

3. В опасном сечении найти опасную точку. Если сразу не ясно, которая точка опаснее, следует рассмотреть все «подозрительные» точки. Опасной будет та точка, в которой больше эквивалентное напряжение.

4. Изобразить опасную точку в виде «кубика», провести и обозначить оси, проставить компоненты напряженного состояния s и t (из двух одинаковых точек рассматривать ту, где действует нормальное растягивающее напряжение, то есть s будет с плюсом).

5.  Вычислить компоненты напряженного состояния s и t.

6.  Подсчитать эквивалентное напряжение.

7. Провести расчет на прочность, т. е. по соответствующей формуле подсчитать коэффициент запаса, либо из условия прочности определить размеры сечения или допускаемую нагрузку.