«Электрические цепи однофазного синусоидального 
и трехфазного тока»

Задание №1:

Цех

- Рассчитать токи комплексным методом, записать их действующие и мгновенные значения. Сделать проверку полученных токов по 1-му закону Кирхгофа.

- Составить баланс мощностей.

- Рассчитать напряжения на всех элементах схемы. Сделать проверку по 2-му закону Кирхгофа.

- Определить КПД и cos данной схемы относительно цеха.

- Какой реактивный элемент, и какой величины надо включить
на входе цеха, чтобы наступил резонанс токов.

Данные:

| Параметры | f, Гц | E1m , В | 1, эл. град. | E2m , В | 2, эл. град. | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | L1, мГн | L3, мГн | C2, мФ | C3, мФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дано: | 100 | 18 | -7 | 48 | +3 | -1,9 | 52 | -1 | 6 | 3 | 30/2 | 5/2 |

Задание №2  -  Вариант 2

В трехфазной электрической цепи к симметричному трехфазному генератору с линейным напряжением Uл = 220 В подключен несимметричный приемник. Сопротивления фаз приемника ZA = (10+n) Ом, ZB = (10+n)(2+j)Ом, ZC = (10+n) Ом. Сопротивления линейных проводов можно пренебречь.

Определить:

- напряжение смещения нейтрали,

- фазные и линейные напряжения на нагрузке,

- все токи в схеме,

- активную мощность, потребляемую нагрузкой,

- построить векторную диаграмму напряжений и токов.

Задание №3

К трехпроводной трехфазной линии с линейным напряжением 660 В подключен приемник, соединенный треугольником, каждая фаза которого имеет комплексное сопротивление Zф = 2 +  j7 Ом.

В симметричном  трехфазном приемнике оборвался линейный провод «В». Определить фазные и линейные токи, построить совмещенные топографическую диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов.