Задание №2 -   Вариант 17

К четырехпроводной сети присоединены три однофазных приемника 1,2,3 и один трехфазный симметричный приемник

(см. таблицу).

Определить фазные и линейные токи, а так же ток в нулевом проводе. Найти активную и реактивную мощности всей цепи. Построить векторную диаграмму напряжений и токов.

| Однофазные приемники |  |  |  | Трехфазный приемник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uф , В | Z1 , Ом | Z2 , Ом | Z3,Ом | Uф, В | Zф , Ом |
| 127 | 1,61е j0 | 2,96е j32 | 1,61е j0 | 220 | 9,68е –j37 |

Задание №3

К трехфазной трехпроводной линии с линейным напряжением 380 В подключен приемник соединенный звездой, каждая фаза которого имеет комплексное сопротивление Zф = 10 +  j7 Ом.

В трехфазной симметричной системе сгорел предохранитель фазы «с» приемника.  Определить токи в неповрежденных фазах и построить совмещенные топографическую диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов.

«Электрические цепи однофазного синусоидального 
и трехфазного тока»

Задание №1:

N=17

Цех

- Рассчитать токи комплексным методом, записать их действующие и мгновенные значения. Сделать проверку полученных токов по 1-му закону Кирхгофа.

- Составить баланс мощностей.

- Рассчитать напряжения на всех элементах схемы. Сделать проверку по 2-му закону Кирхгофа.

- Определить КПД и cos данной схемы относительно цеха.

- Какой реактивный элемент, и какой величины надо включить
на входе цеха, чтобы наступил резонанс токов.

Данные:

| Параметры | f, Гц | E1m , В | 1, эл. град. | E2m , В | 2, эл. град. | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | L1, мГн | L3, мГн | C2, мФ | C3, мФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дано: | 100 | 20n | -5n | 50- n | +5n | 0,1n | 50+n | 1n | 4+n | 5n | 30/n | 5/n |