Задание №2 -  Вариант 16

В трехфазной электрической цепи к симметричному трехфазному генератору с линейным напряжением Uл = 380 В подключен несимметричный приемник. Сопротивления фаз приемника ZA = (20+n)(1+2j) Ом,  ZB = (20+n) Ом,  ZC = (20+n)(1+2j) Ом. Сопротивления линейных проводов можно пренебречь.

Определить:

- напряжение смещения нейтрали,

- фазные и линейные напряжения на нагрузке,

- все токи в схеме,

- активную мощность, потребляемую нагрузкой,

- построить векторную диаграмму напряжений и токов.

Задание №3

К трехпроводной трехфазной линии с линейным напряжением 220 В подключен симметричный приемник, соединенный треугольником, каждая фаза которого имеет комплексное сопротивление Zф = 2 -  j6 Ом.

У трехфазного приемника произошел обрыв фазы «bc». Определить токи в неповрежденных фазах и в линии, построить совмещенные топографическую диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов.

«Электрические цепи однофазного синусоидального 
и трехфазного тока»

Задание №1:

N=16

Цех

- Рассчитать токи комплексным методом, записать их действующие и мгновенные значения. Сделать проверку полученных токов по 1-му закону Кирхгофа.

- Составить баланс мощностей.

- Рассчитать напряжения на всех элементах схемы. Сделать проверку по 2-му закону Кирхгофа.

- Определить КПД и cos данной схемы относительно цеха.

- Какой реактивный элемент, и какой величины надо включить
на входе цеха, чтобы наступил резонанс токов.

Данные:

| Параметры | f, Гц | E1m , В | 1, эл. град. | E2m , В | 2, эл. град. | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | L1, мГн | L3, мГн | C2, мФ | C3, мФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дано: | 100 | 20n | -5n | 50- n | +5n | 0,1n | 50+n | 1n | 4+n | 5n | 30/n | 5/n |